南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据	2018年06月	(每周一次）

| 监测日期 | 监测点编号名称 FWS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L | 是否达标 |  |
| 2018-6-8 | FWS-01 | 6 | 6-9 | 是 | 19.3 | 40 | 是 | 0.171 | 0.4 | 是 | 0.132 | 2 | 是 |  |
| 2018-6-15 |  | 6 | 6-9 | 是 | 18.1 | 40 | 是 | 0.182 | 0.4 | 是 | 0.141 | 2 | 是 |  |
| 2018-6-24 |  | 6 | 6-9 | 是 | 17.2 | 40 | 是 | 0.193 | 0.4 | 是 | 0.136 | 2 | 是 |  |
| 2018-6-29 |  | 6 | 6-9 | 是 | 17.8 | 40 | 是 | 0.177 | 0.4 | 是 | 0.163 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2018年    06月份

| 监测日期 | 监测点编号名称 HGY-WS-01 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PH |  |  | COD |  |  | 总磷 |  |  | SS |  |  | 动植物油 |  |  | 氨氮 |  |  | 石油类 |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限 （mg/L） | 是否达标 |  |
| 6-24 | HGY-WS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 46.6 | 1000 | 是 | 0.25 | 0.5 | 是 | 25 | 400 | 是 | 0.11 |  | 是 | 20.3 | 50 | 是 | 0.143 | 5 | 是 |  |

| 噪声监测数据 1季度/次 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 采样地点及监测点编号名称（如ZS-01-2015） | 监测项目 |  |  |  | 监测项目 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 噪声(昼） |  |  |  | 噪声（夜） |  |  |  |  |
|  |  | 实测值dB（A） | 标准dB（A） | 超标倍数 | 是否达标 | 实测值值dB（A） | 标准dB（A） | 超标倍数 | 是否达标 |  |
| 6月22日 | ZS-01-2015 | 61.9 | 65 | 无 | 是 | 52.4 | 55 | 无 | 是 |  |

| 废气监测数据 (委 外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 采样地点及监测点编号名称（如FQ-01-2015） | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 非甲烷总烃（有组织） |  |  | 烟尘（颗粒物）（有组织） |  |  | 非甲烷总烃（无组织） |  |  | TSP(无组织） |  |  |  |
|  |  | 污染物浓度（mg/m3） | 排放标准限值（mg/m3） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/m3） | 排放标准限值（mg/m3） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/m3） | 排放标准限值（mg/m3） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/m3） | 排放标准限值（mg/m3） | 是否达标 |  |
| 6月22日 | FQ-01-2015 | 0.55 | 120 | 是 | 1.65 | 120 | 是 | 0.515 | 1 | 是 | 0.116 | 4 | 是 |  |